FR MUK-04b. TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI (PERANCANGAN)

| Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster) * | Judul | : | KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nomor | : | 01-1/SkemaTKJ/LSP-P1SMKN2TSM/3/2019 |
| TUK |  | : | Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri *) |
| Nama Asesor |  | : |  |
| Nama Asesi |  | : |  |
| Tanggal |  | : |  |
| Durasi |  | : | 360 menit / 6 jam |

- Petunjuk

- Baca dan pelajari setiap instruksi kerja di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek

- Klarifikasi kepada Asesor apabila ada hal-hal yang belum jelas

- Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan

- Seluruh proses kerja mengacu kepada SOP yang dipersyaratkan

- Skenario

Asessi/peserta uji adalah seorang network Administrator dan  diminta membangun sebuah jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil. Kebutuhan jaringan yang dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna, dengan  spesifikasi yaitu Terdapat 4 Jaringan yang terhubung dalam sebuah router antara lain Jaringan Admin, Jaringan Tamu, Jaringan Staff (Vlan) dan Jaringan Server. Secara detail sepesifikasi jaringan dapat dilihat pada tabel dibawah.

| No | Kebutuhan jaringan | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jaringan Admin | - Jaringan ini digunakan oleh admin untuk mengkonfigurasi dan memonitoring perangkat jaringan. - Jaringan ini menggunakan IP address secara statis |
| 2 | Jaringan Tamu | - Jaringan ini melayani koneksi internet untuk tamu-tamu perusahaan, sehingga pada jaringan ini menggunakan media koneksi nirkabel/wireless - Jaringan ini menggunakan pengalamatan IP secara dinamis |
| 3 | Jaringan Staff | - Jaringan ini melayani koneksi internet staff perusahaan - Terdapat 2 divisi yaitu Staff Administrasi dan Staff Keuangan - Jaringan menggunakan 2 VLAN - Jaringan ini menggunakan pengalamatan IP secara dinamis |
| 4 | Jaringan DMZ Server | - Jaringan server ini digunakan untuk memonitoring perangkat jaringan yang ada diperusahan dan komputer client perusahaan. - Jaringan ini hanya memiliki 1 buah server dengan pengalamatan / IP Address statis. |

- Topologi Jaringan

- Langkah kerja :

  - Lakukan pemasangan konektor pada kabel jaringan yang sudah disediakan dan pengujian koneksi kabel. Buatlah 5 kabel jaringan Straight dengan standar pengkabelan T568B +/- 1 meter.

  - Lakukan pemasangan dan konfigurasi TCP/IP pada perangkat jaringan mikrotik routerboard dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jaringan Internet (ether1)

- IP Address		: DHCP CLIENT

- DNS		: DHCP CLIENT

- Jaringan Admin (ether2)

- IP Address		: 172.16.xx.1/29 (xx : nomor urut meja)

- Jaringan Tamu (ether3)

- IP Address		: 10.10.xx.1/26 (xx : nomor urut meja)

- Jaringan Staff (ether4)

- IP Address (VLAN 10)	: 192.168.10.1/27

- IP Address (VLAN 20)	: 192.168.20.1/28

- Jaringan Server (ether5)

- IP Address		: 200.50.xx.2/30 (xx : nomor urut meja)

  - Konfigurasi NAT pada Router supaya semua jaringan lokal bisa mengakes ke Jaringan Public (Internet)

  - Konfigurasi VLAN pada Ethernet 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

              - VLAN 1

      - VLAN ID	: 10

      - Name		: Administrasi

              - VLAN 2

      - VLAN ID	: 20

      - Name		: Keuangan

  - Konfigurasi DHCP Server dengan ketentuan sebagai berikut:

              - VLAN 1

      - DHCP Pool	: 192.168.10.11 – 192.168.10.20

      - Lease Time	: 1 Jam

              - VLAN 2

      - DHCP Pool	: 192.168.20.6 – 192.168.20.10

      - Lease Time	: 2 Jam

  - Buat desain sistem keamanan jaringan dengan melakukan installasi dan konfigurasi web proxy pada Ethernet 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Port proxy		: 3128

- Cache Manager	: Nama_Peserta@smkn2kotatasik.sch.id

- Transparent	: yes

- Bloking Site	: lipi.go.id

- Redirect		: mikrotik.co.id ke www.smkn2kotatasik.sch.id

  - Buat firewall agar Jaringan Staff Administrasi tidak dapat ping ke router.

  - Lakukan pemasangan dan konfigurasi pada access point dengan ketentuan sebagai berikut :

      - IP Address		: 10.10.xx.2/26

      - SSID		: UKK2022-NOMOR MEJA (Contoh : UKK2022-01)

      - Password		: ujikom2022

      - Security		: WPA2-PSK

      - Encryption		: TKIP-AES

      - DHCP Pool		: 10.10.xx.11 – 10.10.xx.50

  - Konfigurasi VLAN pada switch manageble dengan ketentuan sebagai berikut:

              - TRUNK

      - Port		: 7 - 8

              - VLAN 1

      - VLAN ID	: 10

      - Name		: Administrasi

      - Port		: 1 - 3

              - VLAN 2

      - VLAN ID	: 20

      - Name		: Keuangan

      - Port 		: 4 - 6

  - Lakukan konfigurasi Server, instalasi dan konfigurasi Cacti untuk keperluan monitoring dengan ketentuan sebagai berikut:

      - Server Debian disiapkan dalam VirtualBox

      - Server menggunakan jenis jaringan bridge networking

      - Server Cacti diberi IP Address 200.50.xx.1/30

      - Gunakan Monitoring detail pada Cacti untuk dapat memonitoring :

    - Mikrotik Routerboard (Semua Port Ethernet)

    - Laptop Admin dengan IP Address 172.16.xx.2/29 (Processor, RAM, Partisi dan Ethernet)